PRÁCTICA II. DESCRIPCIÓN DEL MICROSCOPIO OPTICO

El microscopio es un aparato óptico que incrementa el tamaño de la imagen que se obtiene de una muestra translúcida.

El microscopio consta de un sistema de iluminación, un sistema óptico y una parte mecánica.

Sistema de iluminación

Los microscopios utilizan una fuente de luz que se conecta a la corriente eléctrica. Muchos microscopios poseen un conmutador que varía la cantidad de luz que emite la bombilla y un condensador, que es un sistema de lentes que concentra la luz en el punto de observación de la muestra.

El diafragma regula la cantidad de luz que penetra en la muestra cerrándolo si la luz que llega es excesiva o abriéndolo en caso contrario.

Algunos microscopios utilizan la luz solar o la de una bombilla externa, concentrándola en la muestra por medio de un espejo.

Sistema óptico

El sistema óptico es el principal componente de un microscopio y consta de un sistema de lentes complejo situados en los extremos del tubo. Está compuesto por dos partes básicas: ocular y objetivos.

El ocular es la lente que está más próxima al ojo en la parte superior del tubo de un microscopio.	Está grabado con un número (5x, l0x, 15x, etc.) que corresponde al número de veces que aumenta la imagen que le llega desde el objetivo.

El objetivo es el conjunto de lentes que está más próximo a la muestra.  Suele ir montado en un sistema mecánico de revólver y acompañado de otros objetivos, lo que posibilita el intercambio (objetivos intercambiables).  Lleva diversas inscripciones, la de mayor tamaño corresponde al número de aumentos de la imagen de la muestra (10, 25, 40, etc..).

Cálculo del número de aumentos

Situado un determinado objetivo del revólver en la posición próxima a la muestra, para calcular los aumentos se multiplica el número que aparece en él por el del ocular.

nº objetivo x nº ocular = nº total de aumentos.

Parte mecánica

Es el conjunto de componentes que soporta la muestra, las lentes y todos los sistemas de ajuste del microscopio para la observación adecuada.  Se compone de tubo, brazo, platina, tornillos de enfoque (macrométrico y micrométrico) y pie.

La platina soporta la muestra y posee un movimiento vertical ajustable mediante mandos para lograr el enfoque (en algunos microscopios lo que se mueve es el tubo respecto a la platina).

Los mandos o tornillos de enfoque son dos: el macrométrico, de movimiento rápido y el micrométrico, para un ajuste fino.

CUESTIONES

- Calca o copia en tu hoja de laboratorio el siguiente dibujo y escribe los nombres de cada uno de los elementos y componentes del microscopio:

- En la tabla siguiente calcula los aumentos que tiene tu microscopio. Para ello deberás mirar los aumentos que tiene el ocular y cada uno de los objetivos, y después de apuntarlos en la tabla, multiplicar el valor del ocular por el de cada uno de los objetivos. El resultado son los aumentos.

|  |  | OBJETIVOS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCULAR |  |  |  |  |

- ¿Cuál será el grosor real de la hoja de una planta si a 60 aumentos nos da una imagen de 12 mm tomada con cámara fotográfica?

- ¿Cuál es la función del diafragma?¿Y la del condensador?

PRÁCTICA III. MANEJO DEL MICROSCOPIO OPTICO

Las indicaciones que siguen permiten aprender los pasos para manejar tu microscopio y comprender mejor su funcionamiento. El aparato que vas a manejar es un instrumento delicado, por eso es muy importante que sigas uno a uno los pasos que aquí se describen.

•	EJERCICIO I

- Recorta un trozo de papel milimetrado del tamaño de un portaobjetos y dibuja en el centro de la cara posterior una flecha lo más pequeña posible en posición vertical.

- Coloca el objetivo de menor aumento y enciende la luz, mira ahora por el ocular y verás un círculo blanco, es el campo óptico.

- Sitúa la tira de papel milimetrado sobre la platina de forma que la flecha quede en el centro del campo de observación y en posición vertical (apuntando hacia delante).

- Ahora vas a enfocar, ¡¡mira por un lado!! ¡¡no por el ocular!! y mirando desde un lado gira lentamente el tornillo de enfoque acercando al máximo el objetivo a la tira de papel.

- Ahora sí puedes mirar por el ocular. Gira lentamente el tornillo de enfoque (macrométrico) en sentido contrario alejando ahora el objetivo de la preparación hasta conseguir que la muestra esté enfocada.  Cuando creas que lo ves correctamente sigue alejando un poco más, y si ves peor, retrocede un poco hasta que veas el enfoque correcto. Puedes afinar todavía más la observación con el tornillo pequeño de enfoque (micrométrico).

- Si no localizas la situación de la flecha mueve el portaobjetos con el tornillo situado bajo ella  hasta que entre el campo óptico.

- Una vez  enfocada la flecha, sitúala en el centro del campo óptico.

- Ahora, sin dejar de mirar por el ocular,  mueve, usando el mismo tornillo, la preparación hacia la derecha  y contesta estas preguntas:

- ¿Hacia dónde se mueve la flecha?

- ¿Cómo se ven las imágenes a través del microscopio?

EJERCICIO II

- Ahora dale la vuelta al trozo de papel milimetrado y sitúalo sobre la platina.

- Coloca el objetivo de menor aumento y enfoca la imagen.

- Cuenta los milímetros que tiene el diámetro del campo óptico y escribe la cifra y los aumentos que has utilizado.